ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

------------------------------------------

ด้วยจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย  ผู้แทนจำหน่าย  ผู้ประกอบการ  หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงด้วย  กรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

- นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เลขที่ 99/5 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และกำหนด   เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เลขที่ 99/5 ถนนศรีตรัง  ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และ www.alro.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7566-3562-3 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่ 21 กันยายน  พ.ศ.2558

(นายบัณฑูร  บุญนรากร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตันขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

------------------------------------------

1. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป (สีขาวเมทัลลิก) แบบดับเบิ้ลแค็ป มีที่นั่ง ๒ ตอน

4 ประตู (แบบยกสูง) ชนิดขับเคลื่อน  2 ล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานครบชุด

ที่มีการโฆษณาในท้องตลาด โดยแนบแคตตาล็อคเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

2.  เครื่องยนต์

2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมัน

เชื้อเพลิงระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น (Commonrail) พร้อมเทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์

2.2 ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

2.3 กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องไม่เกิน 4,000 รอบต่อนาที

2.4 แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 300 นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาที

2.5 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 4

หรือสูงกว่า หรือเป็นไปตามที่ สมอ. บังคับใช้ พร้อมแบบใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.  ระบบส่งกำลัง

๓.1  คลัทซ์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

๓.2  เกียร์ธรรมดา (กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

๔.  ระบบห้ามล้อ

๔.1  เป็นระบบไฮดรอลิคทั้ง 4 ล้อ แยกวงจรหน้า-หลัง  มีหม้อลมช่วย พร้อมลิ้นปรับแรงดัน

๔.2  ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก ชนิดมีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.3  ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.4  มีเบรกมือ (Parking  Brade) เป็นแบบกลไก ถูกต้องตามกฎจราจร

๕.  ระบบบังคับเลี้ยว

๕.1  พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตด้านขวามือของตัวรถ

๕.2  แกนพวงมาลัย เป็นแบบสามารถยุบตัวได้

๖.  ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโครง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๗.  ระบบไฟฟ้า

๗.1 แบตเตอร์รี่ขนาดแรงดัน 12 โวลท์  และความจุกระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 70 แอมแปร์ชั่วโมง

๗.2 อัลเตอร์เนเตอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๗.๓ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ

เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน และ

สัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๗.4 ระบบไฟฟ้า...

- ๒ -

๗.๔ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๗.๕ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๗.๖ มีไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง

๗.๗ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๘ ระบบเปิด-ปิดประตูเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ (Central Lock) ทั้ง 4 ประตูและรีโมท

คอนโทรลควบคุม

8.  ตัวถัง

8.1 ตัวถังรถเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยกระแสไฟฟ้าปั๊มขึ้นรูปทุกชิ้น พ่นสีด้วยกระแสไฟฟ้า

(Electrodeposit Coationg) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

8.2 เป็นรถแบบดับเบิ้ลแค๊ป (Double Cab) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

8.3 มีประตูทั้ง 4 ประตู เบาะหน้าเป็นแบบแยกปรับเอนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบชิ้นเดียวยาว

ตลอดพร้อมพนักพิง เป็นชนิดเบาะหนังทั้งหน้า-หลัง

8.4 กระจกบานหน้ารถเป็นกระจกนิรภัย

๘.๕ กระจกประตูทั้ง 4 บาน เป็นกระจกนิรภัย สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๘.๖ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

8.๗ พื้นภายในเก๋งปูด้วยพรมเทียมอย่างดี รวมทั้งมีผ้ายางอีก 4 ชิ้น ปูทับพรม

8.๘ กันชนหน้าเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถ กันชนหลังเป็นกันชนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

8.๙ แผ่นเหล็กหลังคาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวตลอดทั้งคัน

8.๑๐ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

8.๑๑ กระบะท้ายปูทับด้วยพื้นกระบะสำเร็จ รีดขึ้นรูปจากพลาสติกความหนาแน่นสูง (HKPE High-

density polyethylene)

8.1๒ ตัวรถเป็นสีขาว (เมทัลลิก) ตลอดคัน

๘.๑๓ ฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดล็อคได้ และเปิดจากภายในรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

9.  ล้อและยาง

9.1  เป็นยางเรเดียล ขนาดและชั้นผ้าใบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

9.2  ยางรถยนต์เป็นของใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันรับมอบรถ

9.3  มีกระทะล้ออัลลอยด์ และยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่

9.4  มียางกันโคลนหน้า-หลังทุกล้อ

10.  ขนาดและน้ำหนัก

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

11.  ระบบปรับอากาศ

11.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้

เพียงพอแก่การใช้งาน

11.2 ภายในห้องผู้โดยสารติดตั้งท่อส่งลมเย็นชนิดท่อคู่ พร้อมหัวจ่ายลมคู่ สามารถปรับทิศทางได้

จำนวนไม่น้อยกว่า 3 จุด รวมหัวจ่ายลมด้านหน้า

11.3 มีสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิทซ์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ไม่

น้อยกว่า 3 ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ

/๑๑.4 ระบบน้ำยา...

- ๓ -

11.4 ระบบน้ำยาสารทำความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม ชนิด R 134 A

11.5 อุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุดหรือป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็น

ไม่เพียงพอ

๑๑.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

12. อุปกรณ์ความปลอดภัย

12.1 มีระบบเซ็นทรัลล็อค กุญแจรีโมทควบคุมการล็อคประตู

12.2 มีอุปกรณ์ป้องกันการขโมยรถชนิดล็อคแป้นเบรก แป้นคลัทซ์ พร้อมระบบตัดการสตาร์ท

เครื่องยนต์

12.3 มีถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า

12.4 เบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้ามีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติ จุดยึดไม่น้อยกว่า

3 ตำแหน่ง เบาะผู้โดยสารแถวหลังมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง

12.5 มีระบบป้องกันล้อล็อค ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

13.  อุปกรณ์อื่น  ๆ

13.1 มีช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลท์ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 จุด

13.๒ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน ชนิดสามารถลดความร้อนจากแสงแดด ไม่น้อยกว่า 60%

และป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตไม่น้อยกว่า 90% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ ยกเว้น

กระจกบานหน้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

13.๓ ติดตั้งที่บังแดดด้านหน้าซ้าย-ขวา

13.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ - ซีดี - USB - MP3 หรือสูงกว่าพร้อมติดตั้งลำโพง

13.๕ รถจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีหลังประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคันรถ โดยมีใบรับรอง

คุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันส่งมอบ

13.๖ มีเครื่องมือประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้

- แม่แรงประจำรถพร้อมด้ามขัน จำนวน ๑ ชุด

- ประแจถอดน๊อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

- ไขควงปากแบน

- ไขควงปากแฉก

- ประแจปากตายเบอร์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 6 ตัว

- ประแจแหวนหรือประแจผสมเบอร์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 6 ตัว

- คีมปากกว้าง 1 ตัว

- สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

- ถุงหรือกล่องเครื่องมือ 1 ชุด

13.๗ จะต้องมีหนังสือคู่มือการใช้รถไม่น้อยกว่า 1 ชุด

13.๘ ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอหลังคาเก๋งที่มีความแข็งแรงและสามารถป้องกันน้ำได้ดี

- มีสีเดียวกับตัวรถ

- มีช่องลมพร้อมกระจกบานเลื่อน ติดฟิลม์กรองแสง (สีเดียวกันตลอดทั้งคัน)

- ฝาท้ายเปิด-ปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส มีกุญแจล็อคได้

/-มีที่นั่ง...

- ๔ -

- มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

- ภายในหลังคามีโคมไฟพร้อมสวิทช์เปิด-ปิดได้

- ด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ

- หลังคาไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

13.๙ มีไฟตัดหมอกหน้า 1 คู่

13.1๐ มีกันสาดประตู 2 คู่

๑๓.๑๑ มีกันลายมือเปิดประตู ๒ คู่

13.1๒ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

14.  เงื่อนไขอื่น ๆ

14.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและ Catalog จำนวน 1 ชุด ประกอบการพิจารณา

14.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized   Dealer)

14.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Lastest Current Mode)

14.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร นับถัดจากวันที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) รับมอบรถ

14.5 ผู้เสนอราคาต้องสำรองอะไหล่ประเภทชำรุดได้ง่าย (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่

จะให้ตรวจสอบได้

14.๖ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

เลขที่ 99/5 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายใน 30 วัน นับถัด 	       จากวันลงนามในสัญญา

14.๗ รถที่ส่งมอบทุกคันต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและมีน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่บริษัท

ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

14.๘ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

(ส.ป.ก.กระบี่) ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ ส.ป.ก.กระบี่ ได้ออกหนังสือขอยกเว้น

ภาษีประจำปีให้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

------------------------------------------