คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า

- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545

และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน

- มีความหน่วงเวลาทำการงานของคอมเพรสเซอร์

- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

  - ถ้าจำนวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

  - ถ้าจำนวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้นำจำนวน บีทียู หารด้วย จำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อ วัตต์) ผลที่ได้คือ    ค่า ERR ถ้าค่าของ ERR สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน   ได้ดีกว่า

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

    - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  - สวิตซ์ 1 ตัว

  - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 5 เมตร

  - สายไฟ ยาวไม่เกิน 15 เมตร

- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

  - แบบแยกส่วน

1. ชนิดแขวน

  - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู  จำนวน 3,000 บาท

  - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู  จำนวน 4,500 บาท